- Opis wewnętrznej budowy biblioteki

  - Wstęp

Biblioteka ThermalServiceLibary napisana jest w języku C++ w sposób obiektowy (bez użycia biblioteki MFC). Interfejs zewnętrzny skonstruowany jest w sposób ukrywający obiektowy charakter jądra (umożliwia to wykorzystanie biblioteki z poziomu wielu różnych języków). Eksportowane funkcje pozbawione zostały dekorowania, w tym celu stworzony został plik ThermalServiceLibary.def zawierający nazwy funkcji.

  - Pliki

Pliki „prywatne” biblioteki znajdują się w katalogu ThermalServiceLibary\ natomiast pliki, które mogą być wykorzystywane w programach korzystających z biblioteki (napisanych w języku C/C++) umieszczone są w katalogu bazowym.

ThermalServiceLibrary.h	– definicje (wartości, struktury parametrów)

ThermalServiceLibraryTypedefs.h	– definicje typów funkcji (dla C/C++)

ErrorCodes.h	– kody błędów

CommonTexts.h	– teksty wspólne

ThermalServiceLibrary\

_wersja.txt	– opis (i historia) wersji

Protocol.h	– definicje związane z protokołem

StructDescriptions.h	– struktury opisujące parametry sekwencji

FunctionDeclarations.h	– deklaracje funkcji globalnych

Texts.h		– teksty

ThermalServiceLibrary.def	– nazwy funkcji eksportowanych z biblioteki (plik dla linkera)

ThermalServiceLibrary.cpp	– plik główny, zawiera implementację funkcji eksportowanych

ComPort.cpp	– klasa CComPort, implementacja

ComPort.h	– klasa CComPort, plik nagłówkowy

ThermalCommand.cpp	– klasa CThermalCommand, implementacja

ThermalCommand.h	– klasa CThermalCommand, plik nagłówkowy

ThermalResponse.cpp	– klasa CThermalResponse, implementcja

ThermalResponse.h	– klasa CThermalResponse, plik nagłówkowy

StdAfx.cpp, StdAfx.h	– pliki dla prekompilowanego nałówka

Pozostałe pliki utworzone zostały przez środowisko Visual C/C++ i są potrzebne do kompilacji projektu:

ThermalServiceLibrary\

ThermalServiceLibrary.dsw	– workspace

ThermalServiceLibrary.dsp	– project

  - Ważne klasy

Podstawą konstrukcji biblioteki są następujące trzy klasy:

- CComPort (ComPort.cpp, ComPort.h)

- CThermalCommand (ThermalCommand.cpp, ThermalCommand.h)

- CThermalResponse (ThermalResponse.cpp, ThermalResponse.h)

CComPort odpowiada za najniższy poziom – obsługę portu komunikacyjnego (konfigurację, wysyłanie i odbieranie danych) oraz zapisywanie przebiegu komunikacji do pliku (równocześnie z wysyłaniem do MailSlot’a – aby umożliwić podglądanie przebiegu komunikacji na bieżąco).

CThermalCommand jest klasą mającą sens rozkazu wysyłanego do urządzenia. Odpowiada ona za generowanie i wysyłanie ramek sekwencji na podstawie parametrów dostarczonych w formie struktur. W tym celu wykorzystuje struktury opisujące rodzaje parametrów i ich dozwolone wartości (plik StructDescriptions.h), używając ich również do podstawowego sprawdzania poprawności parametrów – przedziału wartości, długości ciągów tekstowych.

Parametry dostarczone w strukturach są zamieniane na postać wewnętrzną – tekstową i w takiej postaci są przechowywane.

CThermalResponse jest klasą mającą sens odpowiedzi urządzenia. Odpowiada za odbiór i analizę odpowiedzi urządzenia i wypełnianie struktur zawierających dane zwrócone przez urządzenie. W tym celu wykorzystywane są struktury opisujące pola danych ramek zwrotnych (plik StructDescriptions.h). Wewnętrzną postacią pól danych jest  postać tekstowa.

Trzy powyższe klasy są wykorzystane w ThermalServiceLibrary.cpp do implementacji funkcji Execute, której parametrami są obiekty klas: CThermalCommand i CThermalResponse. Funkcja ta wykonuje dany rozkaz i odbiera odpowiedź urządzenia (również sprawdza czy rozkaz został poprawnie zinterpretowany przez urządzenie).

- Rozszerzanie zestawu funkcji biblioteki

Dodanie funkcji obsługujących nowe sekwencje jest dość proste, gdyż większość zadań z tym związanych zostało zautomatyzowanych.

W przypadku gdy sekwencja posiada parametry, a już obowiązkowo gdy tych parametrów jest spora (lub zmienna) liczba , należy utworzyć strukturę, która będzie służyć do ich przekazywania do funkcji. Gdy liczba parametrów jest zmienna (występują np. tablice) konieczne będzie jeszcze utworzenie drugiej struktury (wewnętrznej) dla generatora ramek (najlepszym przykładem jest implementacja funkcji LBTRXEND1).

Oprócz tego należy stworzyć strukturę (właściwie tablicę struktur opisujących kolejne parametry), która będzie informować generator ramek o typach pól struktury parametrów i ich dozwolonych wartościach (StructDescriptions.h). Jeśli sekwencja nie zawiera żadnych parametrów nie jest konieczne tworzenie żadnej ze struktur. Z tworzenia struktury przechowującej parametry można zrezygnować, jeśli liczba parametrów jest mała, można wtedy parametry przekazywać jako argumenty funkcji, lecz wewnątrz niej i tak trzeba będzie przepisać parametry do struktury wewnętrznej.

W przypadku odpowiedzi zawierających dane utworzyć należy dwie struktury – jedną opisującą rodzaje pól danych, drugą – służącą do zwracania obrobionych danych (przekonwertowanych na właściwe im typy danych).

Funkcje z pliku ThermalServiceLibrary.cpp korzystają z trzech globalnych obiektów:

- CThCmd (klasa CThermalCommand)

- CThResp (klasa CThermalResponse)

- CThComPort (klasa CComPort)

Ostatni z obiektów wykorzystywany jest tylko w funkcjach bezpośrednio wysyłających lub odczytujących dane (np. odczyt krótkiego statusu przez DLE i ENQ, wysyłanie znaków ACK i NAK).

Typy parametrów dostarczanych do funkcji mogą być dowolne, jednakże generator ramek (a właściwie parser parametrów) posługuje się ograniczonym zbiorem typów. Zaistnieć może więc konieczność zamiany parametru na typ obsługiwany przez parser (niestety nie jest to robione automatycznie).

Parser parametrów wchodzący w skład generatora ramek przyjmuje struktury parametrów o następujących typach pól:

BYTE 		– bajt

BYTE *		– adres tablicy bajtów

DWORD		– długie słowo

DWORD *	– adres tablicy długich słów

char *			– ciąg tekstowy (adres)

char **		– tablica ciągów tekstowych (wskaźnik do tablicy adresów ciągów)

tEXTERNAL_NUMERIC		– zewnętrzny numeryczny (z funkcją konwertującą na tekst)

tEXTERNAL_NUMERIC *	– tablica parametrów zewn. num.

UWAGA: każda tablica poprzedzona jest polem typu DWORD określającym jej długość.

W przypadku ciągów tekstowych rozróżniana jest sytuacja, gdy dostarczony jest wskaźnik do ciągu pustego i wskaźnik zerowy. W pierwszym przypadku w ramce będzie obecny terminator takiego pola (pustego), w drugim  terminator zostanie pominięty.

Generatorowi ramek dostarczyć należy również tablicę, której kolejne pola opisują typy kolejnych pól struktury parametrów i podstawowe ich cechy umożliwiające automatyczne sprawdzenie poprawności. Tablice parametrów znajdujące się wewnątrz struktury parametrów traktowane są jako pojedyncze elementy – upraszcza to opis struktur, w których tablice mogą mieć zmienną długość (włącznie z długością zerową). Natomiast utrudnia to automatyczne sprawdzanie poprawności – gdyż przyjmowane jest, że wszystkie pola tablicy posiadają taki sam charakter.

Element tablicy opisujący pole jest zbefiniowany następująco:

typedef struct

{

BYTE		FieldType;	– rodzaj pola i ewentualny terminator

BYTE		MaxStrLen;	– maksymalna długość parametru zamienionego na postać tekstową

DWORD		R1;			– pierwszy parametr kontrolny

DWORD		R2;			– drugi parametr kontrolny

} tPARAMETER_DESCRIPTION;

Pole FieldType określa rodzaj parametru (FLD_xxx) – do tego celu wykorzystane są cztery młodsze bity. Jeśli cztery starsze bity są niezerowe, określają rodzaj terminatora pola (FLD_SEP_xxx), przy czym określa się nie sam terminator a rodzaj pola, który standardowo ma tego typu terminator. Wykaz rodzajów parametrów i rodzajów terminatorów jest zamieszczony w pliku ThermalServiceLibrary.h (razem z właściwymi definicjami separatorów dla polskiej i włoskiej wersji protokołu).

Pole MaxStrLen różne od zera oznacza, że sprawdzana ma być długość tekstowej reprezentacji parametru. Znaczenie pól R1 i R2 jest zależne od rodzaju parametru. Dla parametrów tekstowych (FLD_STR, FLD_LIN) pola te są nieistotne, dla parametrów numerycznych stałoprzecinkowych (FLD_BYT, FLD_NUM) określają odpowiednio minimalną i maksymalną dozwoloną wartość, a dla parametrów numerycznych zewnętrznych (FLD_NUM_EXT) określają maksymalne długości odpowiednio części całkowitej i części ułamkowej.

Jeśli oba pola (R1 i R2) mają wartość zerową oznacza to, że nie zostanie przeprowadzone sprawdzanie.

Opisy struktur zwrotnych to tablice bajtowe zawierające jedynie odpowiedniki pola FieldType. Jeśli terminator nie jest zgodny ze standardowym dla danego typu pola, należy określić jego rodzaj. W polskiej wersji protokołu czasami się zdarza, że ostatnie pole nie posiada terminatora. W takim przypadku należy określić terminator jako FLD_SEP_ESC.

Przy rozkazach zwracających dane wykorzystuje się następującą strukturę:

typedef struct

{

BYTE *		Description;

DWORD		DescriptionLen;

BYTE *		FieldsStruct;

} tRESPONSE;

Gdzie: Description to wskaźnik do tablicy opisującej struktuę zwrotną, DescriptionLen to długość tej tablicy, FieldsStruct jest wskaźnikiem na właściwą strukturę danych zwrotnych.

Kolejność postępowania dla funkcji, która ma wysyłać ramkę z parametrami i odbierać w odpowiedzi ramkę z danymi jest następująca:

- Ewentualne dodatkowe sprawdzenie poprawności parametrów i/lub przepisanie ich do struktury wewnętrznej.

- Wywołanie metody Translate  (CThCmd) z podaniem rodzaju protokołu, dwuznakowego kodu rozkazu, długości (bajtowej) i adresu tablicy opisującej strukturę parametrów (tą wewnętrzną !) oraz adresu struktury parametrów. Nastąpi translacja (ze sprawdzeniem) na postać wewnętrzną i ewentualne zgłoszenie nieprawidłowości.

- Wypełnienie struktury typu tRESPONSE i zadeklarowanie, że odpowiedź będzie miała dane – przy pomocy metody SetResponseStructPtr (CThResp), której argumentem jest adres takiej struktury.

- Wywołanie funkcji Execute z argumentami CThCmd i CThResp. Jeśli rozkaz został wykonany pomyślnie struktura odpowiedzi zostanie wypełniona. Jeśli nie, należy wyzerować zapamiętany wewnątrz CThResp adres struktury tRESPONSE używając metody ClearResponseStructPtr.

Rodzaj protokołu (PROTOCOL_... – spis w ThermalServiceLibrary.h) określa czy sekwencja dotyczy protokołu w wersji polskiej czy włoskiej, czy obecne są sumy kontrolne w ramce nadanej i odebranej.

Jeśli liczba pól odpowiedzi nie jest stała, należy postąpić tak jak zostało to zrobione przy implementacji funkcji O_LBFSTRQ – gdzie nie została użyta funkcja Execute ale wykorzytano metody klas CThermalCommand i CThermalResponse do wysłania translacji i wysłania ramki, odbioru odpowiedzi i zapamiętania jej pól a następnie na podstawie liczby pól dostarczenia właściwej tablicy opisującej pola odpowiedzi.