# Przeznaczenie biblioteki:

Biblioteka term_lan.dll wspomaga tworzenie programów obsługi terminala LAN

Biblioteka przeznaczona jest dla programów pracujących w systemach operacyjnych Windows 95/98/ME/2000/XP.

Dla poprawnej pracy programu należy skonfigurować terminal programem spr_ip.exe.

# Używane typy danych:

1) Typy łańcuchowe

- PChar  -

w wywołaniach z wartością przekazywaną do funkcji

PChar - wskaźnik na łańcuch którego zakończeniem jest znak o kodzie 0 alokowany 
                         przez funkcję wywołującą.

w wywołaniach z wartością zwracaną z funkcji

PChar - wskażnik na bufor danych (tekstowych) o długości nie mniejszej niż 255    
                       bajtów, wypełniany przez funkcję w standardzie ASCIIZ.

2) typy liczbowe

- Longword – zmienna czterobajtowa z zakresu 0.. 4294967295

3) typy proceduralne

Uwaga: funkcje tych typów nie alokują i nie zwalniają pamięci na zmienne łańcuchowe.

- TZdarzenieBarkod = procedure (AdresIP : PChar; Barkod : PChar;

TypBarkodu : Longword);StdCall;

Typ funkcji obsługującej zapytania z terminala. Adres funkcji tego typu należy przekazać jako parametr funkcji UruchomionoObslugeTerminali.

Funkcja typu TZdarzenieBarkod jest wywoływana przez bibliotekę term_lan.dll:

- po przeczytaniu kodu kreskowego przez terminal

TypBarkodu = 0

- po zapytaniu o ostatni przeczytany kod kreskowy

TypBarkodu = 1.

Do funkcji typu TZdarzenieBarkod przekazywane są następujące parametry:

AdresIP – adres IP terminala który przesłał kod kreskowy

Barkod – kod kreskowy przesłany z terminala

TypBarkodu – typ kodu kreskowego:

0 – przesłany po odczytaniu kodu czytnikiem kodów kreskowych,

1 – przesłany jako odpowiedź na pytanie o ostatni kod kreskowy,

- TZdarzenieStatus = procedure (AdresIP : PChar; TypWyswietlacza : longword; 
                                                    Status : longword;    Wersja : PChar); StdCall;

Typ funkcji obsługującej odpowiedzi na zapytanie o status z terminala.

Funkcja tego typu jest wywoływana przez bibliotekę term_lan.dll w odpowiedzi na zapytania o status z aplikacji.

Funkcję typu TZdarzenieStatus należy przekazać jako parametr funkcji UruchomionoObslugeTerminali.

Do funkcji typu TZdarzenieStatus przekazywane są:

AdresIP – adres IP terminala który odpowiedział na pytania o status

TypWyswietlacza – typ wyświetlacza używanego w terminalu:

1 – LCD 2x20 znaków

Status – bajt statusu jest najmłodszym bajtem zmiennej Status

Znaczenie bitów:

| 1 | b6 | b5 | b4 | B3 | b2 | b1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0 = 1 – włączone wyświetlanie tekstów reklamowych

b1 = 1 – włączona obsługa czytnika kodów kreskowych

b2 = 1 – włączone zasilanie czytnika kodów kreskowych

b3 = 1 – włączone podświetlenie wyświetlacza

b4 = 1 – uszkodzony wyświetlacz

b5 = 1 – niskie napięcie podtrzymujące pamięć CMOS

b6 = nieużywany

Wersja – wersja programu terminala (tekst zakończony znakiem CR max. 20 znaków)

TZdarzeniePamiec                         = procedure (AdresIP : PChar; ZnakiZPamieci : PChar);  StdCall;

Typ funkcji obsługującej odpowiedzi na zapytanie o dane z pamięci.

Funkcja tego typu jest wywoływana przez bibliotekę term_lan.dll w odpowiedzi na zapytania o dane z konkretnego banku pamięci aplikacji.

Funkcję typu TZdarzeniePamiec należy przekazać jako parametr funkcji UruchomionoObslugeTerminali.

Do funkcji typu TZdarzeniePamiec przekazywane są:

AdresIP – adres IP terminala który odpowiedział na pytania o dane z pamięci

ZnakiZPamieci – 128 bajtów danych z określonego w zapytaniu banku pamięci

TZdarzenieWyswietlacz                    = procedure (AdresIP : PChar; ZnakiZWyswietlacza : PChar; PozycjaKursora : LongWord); StdCall;

Typ funkcji obsługującej odpowiedzi na zapytanie o dane na wyświetlaczu terminala.

Funkcja tego typu jest wywoływana przez bibliotekę term_lan.dll w odpowiedzi na zapytania o dane wyświetlacza.

Funkcję typu TZdarzenieWyswietlacz należy przekazać jako parametr funkcji UruchomionoObslugeTerminali.

Do funkcji typu TZdarzenieWyswietlacz przekazywane są:

AdresIP – adres IP terminala który odpowiedział na pytania o dane z pamięci

ZnakiZWyswietlacza – dane z wyświetlacza terminala, maksymalnie 40 znaków

PozycjaKursora – pozycja na której znajduje się migający kursor (w zakresie od 0 do 40, gdzie 0 – kursor nie miga)

TZdarzenieKlawisz                        = procedure (AdresIP : PChar; KodKlawisza : LongWord; StatusKlawisza : Longword); StdCall;

Typ funkcji obsługującej:

przychodzące z terminala kody naciśniętych klawiszy,

zapytanie o ostatni naciśnięty klawisz.

Funkcję typu TZdarzenieWyswietlacz należy przekazać jako parametr funkcji UruchomionoObslugeTerminali.

Jest ona wywoływana przez bibliotekę term_lan.dll samoczynnie po naciśnięciu klawisza na terminalu lub też w odpowiedzi na zapytanie o ostatni naciśnięty klawisz.

Do funkcji typu TZdarzenieKlawisz przekazywane są:

AdresIP – adres IP terminala który wysłał dane

KodKlawisza – kod (ostatnio) naciśniętego klawisza; klawisze od ‘0’ do ‘9’ i od ‘A’ do ‘F’; klawisz ‘!’ – klawisz testowy

StatusKlawisza – 0 – klawisz naciśnięty na klawiaturze terminala;

1 -  klawisz testowy

2 -  klawisz odczytany z terminala;

- TZdarzenieBlad                 = procedure (AdresIP : PChar; TypTransmisji : longword; NrBledu : longword; OpisBledu : PChar); StdCall;

Typ funkcji obsługującej sytuacje błędne.

Funkcję tego typu należy podać jako parametr funkcji UruchomionoObslugeTerminali.

Znaczenie parametrów przekazywanych do funkcji typu TZdarzenieBlad:

AdresIP – adres IP terminala który zgłosił błąd

TypTransmisji – typ transmisji która spowodowała wystąpienie komunikatu o błędzie.

Obsługiwane są jedynie transmisje inicjowane z komputera:

1 – błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji OdczytajStatus

2 – błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji WpiszTekstReklamowy

3 – błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji WpiszTekstStaly

5 – błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji OdczytajTekstZPamieci

6 - błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji WpiszTekstNaWyswietlacz lub

WpiszTekstNaWyswietlaczBezkasowania

7 - błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji ObslugaCzytnikaKodow,

ZasilanieCzytnikaKodow,  WlaczTekstyReklamowe, 
                   PodswietlenieWyswietlenia,  Dzwiek,

9 - błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji OdczytajOstatniBarkod,

10 - błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji OdczytajOstatniKlawisz,

11 - błąd zgłoszony po odwołaniu do funkcji OdczytajWyswietlacz,

NrBledu – numer zgłoszonego błędu; możliwe są następujące błedy:

7 – błędny numer IP

8 – timeout transmisji

OpisBledu – tekstowy opis zgłoszonego błędu

Udostępniane funkcje:

function UruchomionoObslugeTerminali(var NrBledu : Longword;

OpisBledu : PChar;

ObslugaBarkodow : TZdarzenieBarkod;

ObslugaStatusow : TZdarzenieStatus;

ObslugaPamieci : TZdarzeniePamiec;

ObslugaWyswietlacza : TZdarzenieWyswietlacz;

ObslugaKlawiszy     : TZdarzenieKlawisz;

ObslugaBledow : TZdarzenieBlad) : boolean; StdCall;

Funkcja musi być wywołana jednokrotnie przy starcie aplikacji serwera terminali.

Zwraca true jeśli obsługa terminali została uruchomiona, w przeciwnym przypadku false.

Znaczenie parametrów:

NrBledu -  numer błędu przekazywany na zewnątrz funkcji; jeśli obsługa terminali
                   została uruchomiona  NrBledu=0;

Możliwe numery błędów:

0 – brak błędu

1 – nie zdefiniowano funkcji obsługi kodów kreskowych

2 – nie zdefiniowano funkcji obsługi statusów

3 – nie zdefiniowano funkcji obsługi pamięci

4 – nie zdefiniowano funkcji obsługi wyświetlacza

5 – nie zdefiniowano funkcji obsługi klawiszy,

6 – nie zdefiniowano funkcji obsługi błędów,

9 – obsługa terminali jest już uruchomiona; błąd ten nie wpływa na poprawne 
                         działanie programu

OpisBledu – opis błędu o numerze NrBledu.

ObslugaBarkodow – wskaźnik do funkcji obsługi barkodów (patrz opis typu   
                                  TZdarzenieBarkod)

ObsługaStatusow  - wskaźnik do funkcji obsługi statusów (patrz opis typu TZdarzenieStatus)

ObslugaPamieci  - wskaźnik do funkcji obslugi pamięci (patrz opis typu TzdarzeniePamiec)

ObslugaWyswietlacza  - wskaźnik do funkcji obslugi wyświetlacza (patrz opis typu TZdarzenieWyswietlacz)

ObslugaKlawiszy  - wskaźnik do funkcji obslugi wyświetlacza (patrz opis typu TZdarzenieKlawisz)

ObslugaBledow    - wskaźnik do funkcji obsługi błędów (patrz opis typu TZdarzenieBlad)

- procedure ZatrzymanieObslugiTerminali; StdCall;

Zatrzymanie obsługi terminali. Należy wykonać przed zakończeniem aplikacji.

- procedure OdczytajStatus(AdresIP : PChar); StdCall;

Wysłanie zapytania o status do terminala o numerze AdresIP.

Status jest przekazywany do funkcji typu TZdarzenieStatus której adres podany został w UruchomionoObslugeTerminali.

- procedure WpiszTekstStaly(AdresIP : PChar; NrTekstu : byte; TekstNaWyswietlacz : PChar; CzasWyswietlania : byte); StdCall;

Zapis tekstów stałych do terminala.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

NrTekstu – numer tekstu stałego; domyslnie w terminalu zaprogramowane są

następujące teksty

| Numer | Tekst |
| --- | --- |
| 0 | TERMINAL LAN |
| 1 | WERSJA PROGR. SPR4.02 |
| 2 | BRAK KOMUNIKACJI |
| 3 | Z SERWEREM |

TekstNaWyswietlacz -  20 znaków tekstu stałego; jeśli mniej niż 20 to łańcuch musi być zakończona znakiem LF (0x0A szesnastkowo)

- procedure WpiszTekstReklamowy(AdresIP : PChar; NrTekstu : longword; TekstNaWyswietlacz : PChar; CzasWyswietlania : longword; SposobWyswietlania : longword); StdCall;

Zapis tekstu reklamowego do terminala.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

NrTekstu – numer tekstu reklamowego (od 0 do 9)

TekstNaWyswietlacz -  40 znaków tekstu reklamowego; pierwsze 20 znaków jest wyświetlane w pierwszej linii, kolejne 20 w drugiej linii. Jeżeli któraś z linii jest krótsza, musi być zakończona znakiem LF (0x0A szesnastkowo)

CzasWyswietlania – czas wyświetlania tekstu stałego w sekundach

SposobWyswietlania : 0 – tekst wyświetlony bez dodatkowych efektów,

1 – tekst wsuwany z prawej strony wyświetlacza bez kasowania 
                   poprzedniej zawartości wyświetlacza,

2 – tekst wsuwany z lewej strony wyświetlacza z kasowaniem 
                                          poprzedniej zawartości wyświetlacza,

3 – tekst wsuwany z prawej strony wyświetlacza z kasowaniem 
                                          poprzedniej zawartości wyświetlacza,

4 – tekst wsuwany z lewej strony wyświetlacza bez kasowania 
                                          poprzedniej zawartości wyświetlacza

procedure WpiszTekstNaWyswietlacz(AdresIP : PChar; TekstNaWyswietlacz : PChar; Dzwiek : Longword); StdCall;

Zapis tekstu na wyświetlacz z kasowaniem poprzedniej zawartości.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

TekstNaWyswietlacz – tekst na wyświetlacz (maksymalnie 40 znaków, pierwsze 20 znaków jest wyświetlane w pierwszej linii, kolejne 20 w drugiej linii)

Dzwiek –typ dźwięku:

0 – brak dźwięku

1 – pojedyńczy sygnał

2 – błąd (podwójny sygnał)

procedure WpiszTekstNaWyswietlaczBezKasowania(AdresIP : PChar; TekstNaWyswietlacz : PChar; Start : LongWord; Kursor : Longword; Dzwiek : Longword); StdCall;

Zapis tekstu na wyświetlacz bez kasowania poprzedniej zawartości.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

TekstNaWyswietlacz – tekst na wyświetlacz (maksymalnie 40 znaków, pierwsze 20 znaków jest wyświetlane w pierwszej linii, kolejne 20 w drugiej linii)

Start – początek tekstu (od 1 do 40)

Kursor – pozycja migającego kursora (od 0 do 40; 0 – brak migającego kursora)

Dzwiek –typ dźwięku:

0 – brak dźwięku

1 – pojedyńczy sygnał

2 – błąd (podwójny sygnał)

procedure OdczytajTekstZPamieci(AdresIP : PChar; Bank : longword); StdCall;

Odczytanie zawartości banku pamięci

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Bank – numer banku pamięci (od 0 do 99); zawartość banku (zawsze 128 znaków) zwracana jest w funkcji typu TZdarzeniePamiec

procedure WpiszTekstDoPamieci(AdresIP : PChar; Bank : longword; TekstDoPamieci : PChar); StdCall;

Zapisanie zawartości banku pamięci

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Bank – numer banku pamięci (od 0 do 99)

TekstDoPamieci – tekst do zapisania w pamięci (zawsze 128 znaków)

procedure ObslugaCzytnikaKodow(AdresIP : PChar; Wlaczony : Longword); StdCall;

Włączenie/ wyłączenie obsługi czytnika kodów kreskowych.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Wlaczony – 0 – obsługa czytnika wyłączona

1 – obsługa czytnika włączona

procedure ZasilanieCzytnikaKodow(AdresIP : PChar; Wlaczony : Longword); StdCall;

Włączenie/ wyłączenie zasilania czytnika kodów kreskowych.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Wlaczony – 0 – zasilanie czytnika wyłączone

1 – zasilanie czytnika włączone

procedure WlaczTekstyReklamowe(AdresIP : PChar);StdCall;

Włączenie wyświetlania tekstów reklamowych.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

procedure PodswietlenieWyswietlenia(AdresIP : PChar; Wlaczony : Longword);StdCall;

Włączenie/ wyłączenie zasilania podświetlenia wyświetlacza.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Wlaczony – 0 – włączenie wyświetlacza wyłączone,

1 – włączenie wyświetlacza włączone,

procedure Dzwiek(AdresIP : PChar; RodzajDzwieku : Longword);StdCall;

Wygenerowanie sygnału dźwiękowego

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

RodzajDzwieku –typ dźwięku:

0 – brak dźwięku

1 – pojedyńczy sygnał

2 – błąd (podwójny sygnał)

procedure OdczytajWyswietlacz(AdresIP : PChar); StdCall;

Odczytanie zawartości wyświetlacza.

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Zawartość wyświetlacza zwracana jest w funkcji typu TZdarzenieWyswietlacz

procedure OdczytajOstatniKlawisz(AdresIP : PChar); StdCall;

Odczytanie ostatniego naciśniętego klawisza

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Zawartość wyświetlacza zwracana jest w funkcji typu TZdarzenieKlawisz

procedure OdczytajOstatniBarkod(AdresIP : PChar); StdCall;

Odczytanie ostatniego odczytanego kodu kreskowego

Znaczenie parametrów:

AdresIP – adres IP terminala

Zawartość wyświetlacza zwracana jest w funkcji typu TzdarzenieBarkod

function DllVersion : PChar; StdCall;

Zwraca informacje o bibliotece (string postaci 'TERM_LAN.DLL VER.2.00, COPYRIGHT ELZAB S.A.')

# Wersje

Najnowsza wersja biblioteki znajduje się zawsze na ftp.elzab.com.pl

Wszelkie uwagi można zgłaszać na adres tk@elzab.com.pl