Instrukcja obsługi biblioteki talos.dll

Wstęp

Biblioteka Talos.DLL przeznaczona jest do pracy w systemach 32-bitowych Windows. Zawiera podstawowe funkcje do komunikacji z drukarką uniwersalną ELZAB TALOS RS za pomocą portu szeregowego. Z poziomu jednej aplikacji można obsłużyć tylko jeden port. W celu jednoczesnej komunikacji z dwoma portami, należy uruchomić dwie aplikacje, odpowiednio inicjując porty (nie można uruchomić dwóch aplikacji korzystających z jednego portu).

W czasie komunikacji używane są tylko linie TXD, RXD oraz CTS portu szeregowego. Obecność urządzenia na danym porcie szeregowym można sprawdzić odczytując bajt statusu.

#### Funkcje obsługi Drukarki Uniwersalnej

Poniższe funkcje zwracają następujące wartości:

- 0 – funkcja zakończona prawidłowo; w przypadku funkcji drukowania danych oznacza to, że w chwili rozpoczęcia wysyłania danych do drukarki spełnione są wszystkie warunki umożliwiające ich wydrukowanie

- 20 – timeout nadawania; nie udało się wysłać danych do drukarki; drukarka jest niepodłączona lub podłączona do innego portu szeregowego,

- 21 – timeout odbierania; oznacza, że drukarka pracuje z inną szybkością transmisji niż określona w wywołaniu funkcji,

- 100 - znaki do drukowania w buforze drukarki,

- 101 – brak papieru lub podniesiona głowica,

- 102 – awaria drukarki,

- 103 – nastapiło zatrzymanie drukowania z powodu braku papieru

oraz

- błędy systemowe związane z inicjalizacją portu szeregowego;    znaczenie błędów jak w dokumentacji Windows API

- function ReadStatus(PortNo : longword; Speed : longword; var StatusByte : longword) : longword;StdCall;

Znaczenie parametrów:

PortNo – numer portu szeregowego (od 1 do 99);

Speed – szybkość transmisji (9600, 19200 lub 38400 b/s)

StatusByte – bajt statusu.

Funkcję ReadStatus należy wywołać jako pierwszą funkcję komunikacyjną ponieważ otwiera ona port szeregowy. Po całkowitym zakończeniu komunikacji z drukarką (przed zamknięciem aplikacji) należy wywołać funkcję unInitializePort zamykającą port szeregowy.

W przypadku prawidłowego zakończenia w zmiennej StatusBajt znajduje się bajt statusu zwracany przez drukarkę. Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu oznaczają:

bit 0 -	w buforze drukarki są znaki do wydrukowania;

bit 1 -	brak papieru lub podniesiona głowica;

bit 2 -	awaria drukarki;

bit 3 -	nastąpiło zatrzymanie drukowania z powodu braku papieru;

pozostałe bity mają zawsze wartość 0

2. function PrintLine(Generator : longword; Line : PChar): longword;StdCall;

Funkcja drukowania linii danych.

Parametry funkcji:

Generator : 0 – wąski generator znaków    (40 znaków w linii)

1 – szeroki generator znaków    (20 znaków w linii)

Line:    dane do wydrukowania; w przypadku przekroczenia maksymalnej długości linia jest obcinana do 20 (przy szerokim generatorze) lub 40 (przy wąskim generatorze) znaków. Wykonanie funkcji powoduje automatyczne przejście do nowej linii.

Funkcją PrintLine możliwe jest zrealizowanie wysuwu poprzez wpisanie jako parametr Line łańcucha pustego.

3. function LineFeed(Ile : longword) : longword;StdCall;

Wysuw papieru.

Parametry funkcji:

Ile: od 1 do 100; jeśli parametr Ile jest mniejszy od 1, przyjmowana jest wartość 1. Jeśli parametr Ile jest większy od 100, przyjmowana jest wartość 100.

3. function PaperBack(Ile : longword) : longword;StdCall;

Cofnięcie papieru.

Parametry funkcji:

Ile: od 1 do 100; jeśli parametr Ile jest mniejszy od 1, przyjmowana jest wartość 1. Jeśli parametr Ile jest większy od 100, przyjmowana jest wartość 100.

5. function PrintData(Generator : longword; Line : PChar) : longword;StdCall;

Funkcja drukuje dane przekazane w parametrze Linia (maksymalnie 255 znaków). Nie jest realizowane przejście do nowej linii.

Parametry funkcji jak w funkcji PrintLine.

6. function PrintBarcode(CodeHeigth, CodeType : longword; Line : PChar) : longword;StdCall;

Drukowanie kodu kreskowego. Znaczenie zmiennych:

CodeHeigth – wysokość kodu (1 = 0,125mm, 2 = 0,250mm , ... , 10 = 1,250mm, itd)

CodeType – typ kodu;

1 – kod C128 znakowy

2 – kod C128 cyfrowy

Line – znaki kodu kreskowego

7. function Cut : longword;StdCall;

Obcięcie papieru (pełne).

8. function CutPartially : longword;StdCall;

Obcięcie papieru (częściowe).

9. function ChangeSpeed(PortNo : longword; Speed : longword; ToSpeed : longword): longword;StdCall;

Zmiana szybkości transmisji drukarki uniwersalnej z    Speed na ToSpeed.

W przypadku prawidłowego zakończenia funkcji port szeregowy jest zainicjowany wartościami Port, ToSpeed

Dopuszczalne wartości zmiennych Speed i ToSpeed: 9600, 19200, 38400.

Po prawidłowym wykonaniu funkcji ChangeSpeed należy wyłączyć drukarkę i włączyć ją ponownie aby zatwierdzić zmianę szybkości transmisji.

10. function CharacterHeight(Height: longword) : longword;StdCall;

Ustawienie wysokości znaku

Height – wielokrotność podstawowej wysokości znaku (wielokrotność 3 mm).

11. function BetweenLineSpace(Space : longword) : longword;StdCall;

Ustawienie odstępu między liniami

Space – odstęp między liniami (1 = 0,125mm, 2 = 0,250mm , ... , 10 = 1,250mm, itd)

Obsługa drukarki na poziomie sekwencji sterujących:

- Otwarcie portu szeregowego

function InitializePort( Port:longword; BaudRate:longword;

WriteTimeout,ReadTimeout:longword ):longword;

Inicjalizacja portu szeregowego. W przypadku prawidłowej inicjalizacji zwraca 0, w przypadku braku              inicjalizacji zwraca błędy systemowe opisane w Windows API.

Parametry funkcji

- Port = od 1 do 99

Uwaga: przed ustawieniem tego parametru należy sprawdzić, czy na wybranym porcie nie jest podłączona

mysz.

- BaudRate = (9600, 19200, 38400);

- WriteTimeout – maksymalny czas oczekiwania na możliwość zapisania pojedyńczego znaku; należy ustawić 2

- ReadTimeout – maksymalny czas (w sekundach) oczekiwania na odbiór pojedynczego znaku, należy ustawić 2

2.    Zamknięcie portu

function UnInitializePort:longword;

Wartość funkcji:

0 – operacja przebiegła pomyślnie

w przeciwnym wypadku funkcja zwróci kod błędu

3. Zapis bajtu

function WriteByte( wByte:longword):longword;

Zwraca 1 – bajt zapisany lub 0 – bajt niezapisany

4.      Odczyt bajtu

function ReadByte( var rByte:longword ):longword;

W zmiennej bajt zwraca bajt    odczytany

Wartość funkcji:

1 – odczyt poprawny

0 – niepoprawny odczyt, Timeout odbierania (np. nie zainicjowano portu, niewłaściwie podłączono drukarkę,                
            niewłaściwy timeout, niewłaściwy rozkaz wysłany do drukarki - brak odpowiedzi)

5.    Obsługa sekwencji sterujących

. function RSSequence(ControlCode:longword; QuantityOfBytesToReceive:longword; QuantityOfBytesToSend:longword; var InputBuffer:tBuforBajtow; OutputBuffer:tBuforBajtow):longword;

Definicja typu:

tBufferOfBytes = array[1..256]    of    byte

Parametry:

- ControlCode – kod sterujący zgodny z “Instrukcją programisty” ( ESC przed i 0Dh, 0Ah za kodem są posyłane automatycznie),

- QuantityOfBytesToReceive – liczba bajtów, które należy odczytać bezpośrednio po wysłaniu kodu sterującego, maksymalnie może wynosić 256;

- QuantityOfBytesToSend – liczba bajtów do wysłania do drukarki;

- InputBuffer – tablica do odbioru danych odczytanych; ilość odczytanych bajtów wynosi maksymalnie QuantityOfBytesToReceive;

- OutputBuffer – tablica z przygotowanymi danymi do posłania; o ilości posłanych bajtów z tej tablicy decyduje parametr QuantityOfBytesToSend;

Funkcja zwraca:

| 0 = Poprawna realizacja funkcji |  |
| --- | --- |
| 20 = Był timeout nadawania |  |
| 21 = Był timeout odbierania |  |